TFTP kiszolgáló telepítése

TFTP kiszolgáló csomagjának telepítése

Ellenőrizze, hogy van-e működő Internet kapcsolata a gépnek.
Ha igen, akkor frissítse a csomagistákat, majd telepítse a tftp-hpa csomagot!

ifconfig vagy ip -c address show
ping google.com

apt-get update
apt-get install tftp-hpa

TFTP kiszolgáló indítása

Győződjön meg róla, hogy sikeresen elidult a TFTP kiszolgáló.
systemctl status tftpd-hpa.service

Állítsa be, hogy a rendszer indulásakor a TFTP kiszolgáló is induljon el.
systemctl enable tftpd-hpa

TFTP kiszolgáló beállítása

Nyissa meg nano szövegszerkesztővel a TFTP kiszilgáló konfigurációs állományát!
nano /etc/default/tftpd-hpa

Módosítsa a TFTP kiszolgáló könyvtárát, ahova a fájlok kerüljenek.
TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftp"

Módosítsa, hogy melyik interfészeken és milyen proton figyeljen a TFTP kiszolgáló.
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"

Ha minden interfészen, UDP 69-es porton, vagy, ha csak egy adott interfészén címén, akkor
TFTP_ADDRESS="192.168.10.1:69"

Írja ki a fájlba a módosításokat <ctrl+o> , majd lépjen ki a szövegszerkesztőből <ctrl+x> !

TFTP kiszolgáló könyvtárának létrehozása

Hozza létre azt a könyvtárat, amit a konfigurációs állományban beállított.
mkdir -p /var/lib/tftp

Állítsa be, hogy a könyvtár ne legyen senki tulajdona.ű
chown -R nobody:nogroup /var/lib/tftp/

Állítsa be, hogy a könyvtár bárki számára írható, olvasható és tallózható legyen!
chmod -R 777 /var/lib/tftp/

Ellenőrizze a beállított jogosultságokat!
ls -ld --color /var/lib/tftp/

Indítsa újra a TFTP kiszolgálót!
systemctl restart tftpd-hpa

Ellenőrizze, hogy rendesn elindult-e a TFTP kiszolgáló!
systemctl status tftpd-hpa