GÉMER GARÁZS

&

PUB

Csoporttagok:

Felkészítő tanár: Jankó Krisztina

Tartalomjegyzék

1	Projektleírás	3

2	Feladatfelosztás	4

3	Hálózati topológia	5

4	BÁR	5

5	Pihenő	16

6	Helpdesk/Rendszergazda	19

7	Ital és elektronikai raktár	24

8	Hálózat programozás a raktárban	30

9	Windows szerver	33

10	Linux szerver	43

- Projektleírás

Kis csapatunk egy bárt működtet Szeged szívében ami egy garázsból lett kialakítva, innen ered a név Gémer Garázs & Pub.

A bárban a jó koktélok és italok mellett üzemel egy „Gamer” sarok ahol helyet kapnak számítógépek, amelyek lehetővé teszik a bár vendégeinek a szórakozás egy más fajtáját.

A pub öt részből áll.

A legnagyobb helység a bár, itt kapnak helyet a PC-k, az asztalok, a bár pult, a mixer stand, és a party helység is. Itt történik a vendégek szórakoztatása. A számítógépekhez a perifériákat a bár biztosítja és tartja karban, viszont ha valamelyik vendég kárt tesz benne (pl.: leönti valamivel, szét szedi) a vendég felelősége hogy a szerviz költséget esetleg az új periféria árát biztosítsa. Az esetlegesen csoportosan megszervezett játékokra avagy versenyekre előre biztosítunk foglalást szorgalmazzuk ezeket az eseményeket, és segétkezünk ezeknek a lebonyolításában is. Elhelyezkedik még a helységben egy televízió amin az estleges nagy szabású gamer versenyeket tekinthetik meg, és szurkolhatnak együtt a kedvenc csapataiknak a vendégek. Mivel az ital felszolgálást is működtetjük ezért elengedhetetlen egy biztonsági őr is.

A bár helység mellett helyezkedik el a rendszergazda szobája, ahol történik az eszközök felügyelete. A rendszergazda szobában található meg a két szerver egy linux és egy windows. A windows szerveren található az Active Directory és a fájl és nyomtató megosztás. A linux szerveren található a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) kiszolgáló, DNS (Domain Name System) és a http (HyperText Transfer Protocol) szerver. A rendszergazda szobában található router-en van forgalomszűrés beállítva, ami megakadályozza az illetéktelen behatolásokat, illetve egyéb biztonsági beállítások is szerepelnek, emellett a szerver szobában található egy tűzfal is, ezen a tűzfalon került beállításra a DHCP szolgáltatás a belső hálózat számára.

A rendszergazda szobával szemben kialakításra került a munkavállalóknak egy pihenőszoba. Itt megtalálható a dolgozóknak az öltöző szekrényei, mosogató, egy mikrohullámú sütő, asztalok és székek, kanapé (a családias hangulatra való tekintettel), kávéfőző, és egy nyomtató is. (itt lehet részletezni, hogy mi lesz a pihenőszobában). Illetve az alkalmazottaknak VPN is kialakításra került távoli elérés céljából. (Itt lehet részletezni, hogy mi az a vpn)

A pihenőszoba mellet található az italraktár amiben az italokat hőmérséklet-szabályozott környezetben tároljuk, hogy azok frissessége és minősége ne romoljon. A helységben a hűtőn kívül elhelyezkedik egy számítógép és egy nyomtató is

Az italraktárral szemben található az elektronikai raktár

Hálózat kialakítása során törekedtünk a redundáns hálózat kialakítására, hogy a lehetséges kieséseket minimalizáljuk, illetve ip cím számításnál ipv4 és ipv6 címeket is használunk. IP címek kiszámítására VLSM-t használtunk. A vezetéknélküli hálózatoknál külön VLAN-okat hoztunk létre.

Célunk a vendégek szórakoztatása, illetve a hálózat teljesítőképességének növelése, hogy tovább tudjuk bővíteni a bárt.

- Feladatfelosztás

A feladatfelosztás folyamata a Trello alkalmazás segítségével történt. Először felosztottuk egymás között a nagyobb részeket.

Levente feladatai: IP cím számolása VLSM alapján, Linux és Windows szerver telepítése, konfigurálása és dokumentálása. A kész hálózat tesztelése, előre meghatározott szempontok alapján. A dokumentáció angol részének elkészítése. Prezentáció készítése ami szemlélteti az elkészített projektet és annak folyamatait.

Zorán feladatkörei: Packet Tracer alkalmazásban a projekt hálózatának szimulációjának elkészítése. Dokumentáció készítése magyar nyelven. A feladatfelosztás elkészítése (Levente bevonásával). Tesztelés menetéről videó készítése és ennek vágása (Levente segítségével). A hálózatot úgy terveztük, hogy a teljes hálózat három telephelyből áll. A három telephely: BÁR, Helpdesk, Ital és elektronikai raktár.

- Hálózati topológia

A projekt fő telephelye a BÁR itt található a bárhoz tartozó 15 darab PC amik DHCP-vel kapnak IPv4-es címet, a PC-k 3 darab switch-hez kapcsolódban amik második rétegbeli redundanciát valósítanak meg, egy darab 2911-es routert, egy okostelefont a vezetéknélküli routerhez való kapcsolódás szemleltetésének szempontjából szerepel, egy darab IP phone, és egy darab nyomtató. A fő telephelyen található egy pihenő részleg a dolgozók részére. A pihenőben található egy vezetéknélküli routert ami egy hub-hoz kapcsolódik, a vezetéknélküli routerhez a dolgozók tudnak csak csatlakozni. Helpdesk részlegnél található egy 2911-es router, egy darab IP phone, egy ASA tűzfal, egy switch, 1 darab PC, 1 darab Laptop, 1 darab nyomtató, egy Windows szerver és egy Linux szerver. Az ital és elektronika raktárhoz tartozik egy 2911-es router, egy switch, kettő PC, kettő IP phone, és kettő nyomtató.

- BÁR

A projekt fő telephelye a BÁR itt található a bárhoz tartozó 15 darab PC amik DHCP-vel kapnak IPv4-es címet, a PC-k 3 darab switch-hez kapcsolódnak amik második rétegbeli redundanciát valósítanak meg, egy darab 2911-es routert, egy okostelefont ami a vezetéknélküli routerhez való kapcsolódás szemleltetésének szempontjából szerepel, és elhelyezkedik egy nyomtató is.

| 192.168.1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 1 |  |  |  |  |  | BAR-R g0/3/0 | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 2 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 3 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 4 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 5 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 6 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 7 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 8 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 9 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 10 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 11 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 12 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 13 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 14 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 15 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 16 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 17 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 18 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 19 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 20 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 21 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 22 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 23 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 24 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 25 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 26 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 27 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 28 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 29 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 30 |  |  |  |  |  | DHCP | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 31 |  |  |  |  |  | S1 | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 32 |  |  |  |  |  | S2 | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 33 |  |  |  |  |  | S3 | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 34 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 35 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 36 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 37 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 38 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 39 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 40 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 41 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 42 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 43 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 44 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 45 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 46 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 47 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 48 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 49 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 50 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 51 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 52 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 53 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 54 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 55 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 56 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 57 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 58 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 59 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 60 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 61 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 62 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |
| 192.168.1 | 63 |  |  |  |  |  |  | 255.255.255.192 |

| 192.168.1 | 128 |  |  | 255.255.255.252 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 129 |  | BAR-R f0/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 130 |  | BAR Wireless Router | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 131 |  |  | 255.255.255.252 |

| 192.168.1 | 132 |  |  | 255.255.255.252 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 133 |  | BAR-R g0/1/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 134 |  | R1 g0/3/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 135 |  |  | 255.255.255.252 |

Wirelles router0 beállítása Bár hálózatban:

Kiosztott parancsok:

Alapkonfiguráció és biztonsági beállítások:

Router>ena

Router#conf t

Router(config)#hostname BAR-R

BAR-R(config)#int g0/3/0

BAR-R(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.192

BAR-R(config-if)#no sh

BAR-R(config-if)#exit

BAR-R(config)#int f0/0

BAR-R(config-if)#ip add

BAR-R(config-if)#ip address 192.168.1.129 255.255.255.252

BAR-R(config-if)#no sh

BAR-R(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

BAR-R(config)#int g0/1/0

BAR-R(config-if)#ip address 192.168.1.133 255.255.255.252

BAR-R(config-if)#no sh

BAR-R(config)#line console 0

BAR-R(config-line)#password cisco

BAR-R(config-line)#login

BAR-R(config-line)#exit

BAR-R(config)#line vty 0 5

BAR-R(config-line)#password cisco

BAR-R(config-line)#exit

BAR-R(config)#username admin privilege 15 secret cisco

BAR-R(config)#line vty 0 15

BAR-R(config-line)#privilege level 15

BAR-R(config-line)#login local

BAR-R(config-line)#exit

BAR-R(config)#enable secret 0 class

BAR-R(config)#ip domain-name bar.hu

BAR-R(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: BAR-R.bar.hu

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

BAR-R(config)#ip routing

BAR-R(config)#login on-failure log

Forgalomirányítás a BAR-R eszközön:

BAR-R(config)#router ospf 1

BAR-R(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

BAR-R(config-router)#network 192.168.1.128 0.0.0.255 area 0

BAR-R(config-router)#network 192.168.1.132 0.0.0.255 area 0

BAR-R(config-router)#log-adjacency-changes

BAR-R(config-router)#default-information originate

BAR-R(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.189

VPN:

BAR-R(config)#crypto isakmp enable

BAR-R(config)#crypto isakmp policy 1

BAR-R(config-isakmp)#authentication pre-share

BAR-R(config-isakmp)#encryption aes 256

BAR-R(config-isakmp)#hash sha

BAR-R(config-isakmp)#group 5

BAR-R(config-isakmp)#life

BAR-R(config-isakmp)#lifetime 3600

BAR-R(config-isakmp)#exit

BAR-R(config)#exit

BAR-R#conf t

BAR-R(config)#crypto isakmp key cisco12345 address 192.168.1.137

BAR-R(config)#crypto ipsec transform-set 1 esp-aes 256 esp-sha-hmac

BAR-R(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800

BAR-R(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.1.122 0.0.0.255

BAR-R(config-crypto-map)#match address 100

BAR-R(config-crypto-map)#set peer 192.168.1.137

BAR-R(config-crypto-map)#set pfs group5

BAR-R(config-crypto-map)#set transform-set 1

BAR-R(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900

BAR-R(config-crypto-map)#exit

BAR-R(config)#int g0/1/0

BAR-R(config-if)#crypto map CMAP

*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

BAR-R#

Access-List a BAR-R eszközön:

access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

NTP:

BAR-R(config)#ntp server 192.168.1.94

BAR-R(config)#ntp update-calendar

AAA:

BAR-R(config)#aaa new-model

BAR-R(config)#aaa authentication login default local none

BAR-R(config)#aaa authentication login SSH-lines local

BAR-R(config)#line vty 0 4

BAR-R(config-line)#login authentication SSH-lines

BAR-R(config-line)#exit

Syslog:

BAR-R(config)#logging host 191.168.1.93

BAR-R(config)#logging trap debugging

S1:

Switch>ena

Switch#conf t

Switch(config)#hostname S1

S1(config)#int vlan 1

S1(config-if)#ip address 192.168.1.31 255.255.255.192

S1(config-if)#no sh

S1(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

S1(config)#line console 0

S1(config-line)#password cisco

S1(config-line)#login

S1(config-line)#exit

S1(config)#line vty 0 15

S1(config-line)#password cisco

S1(config-line)#login

S1(config-line)#exit

S1(config)#username admin password cisco

S1(config)#enable secret 0 class

S1(config)#ip domain-name helpdesk.hu

S1(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: S1.helpdesk.hu

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S1(config)#

*Mar 1 2:47:9.62: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2

*Mar 1 2:47:9.62: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled

S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

S1(config)#ntp server 192.168.1.94

S1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0

S1(config)#logging 192.168.1.93

S1(config)#logging trap debugging

S1(config)#service timestamps log datetime msec

S1(config)#vlan 1

S1(config-vlan)#name bar

Default VLAN 1 may not have its name changed.

S1(config-vlan)#end

S1#conf t

S1(config)#int g8/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 1

S1(config-if)#exit

S1(config)#int f5/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 1

S1(config-if)#exit

S1(config)#int f4/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 1

S1(config-if)#exit

S1(config)#int f1/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 1

S1(config-if)#exit

S1(config)#int f2/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 1

S1(config-if)#exit

S2:

Switch>ena

Switch#conf t

Switch(config)#hostname S2

S2(config)#int vlan 1

S2(config-if)#ip address 192.168.1.32 255.255.255.192

S2(config-if)#no sh

S2(config-if)#exit

S2(config)#line vty 0 4

S2(config-line)#login local

S2(config-line)#exit

S2(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

S2(config)#line console 0

S2(config-line)#password cisco

S2(config-line)#login

S2(config-line)#exit

S2(config)#line vty 0 15

S2(config-line)#password cisco

S2(config-line)#login

S2(config-line)#exit

S2(config)#username admin password cisco

S2(config)#enable secret 0 class

S2(config)#ip domain-name helpdesk.hu

S2(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: S2.helpdesk.hu

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S2(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

*Mar 1 2:49:6.931: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2

*Mar 1 2:49:6.931: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled

S2(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

S2(config)#ntp server 192.168.1.94

S2(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0

S2(config)#logging host 192.168.1.93

S2(config)#service timestamps log datetime msec

S2(config)#vlan 1

S2(config-vlan)#name bar

Default VLAN 1 may not have its name changed.

S2(config-vlan)#end

S2#

S2#conf t

S2(config)#int f1/1

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 1

S2(config-if)#exit

S2(config)#int f4/1

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 1

S2(config-if)#exit

S2(config)#int f5/1

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 1

S2(config-if)#exit

S2(config)#int f3/1

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 1

S2(config-if)#exit

S2(config)#int f2/1

S2(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 1

S2(config-if)#exit

S3:

Switch>ena

Switch#conf t

Switch(config)#hostname S3

S3(config)#int vlan 1

S3(config-if)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.192

S3(config-if)#no sh

S3(config-if)#exit

S3(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

S3(config)#line console 0

S3(config-line)#password cisco

S3(config-line)#login

S3(config-line)#exit

S3(config)#line vty 0 15

S3(config-line)#password cisco

S3(config-line)#login

S3(config-line)#exit

S3(config)#username admin password cisco

S3(config)#enable secret 0 class

S3(config)#ip domain-name helpdesk.hu

S3(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: S3.helpdesk.hu

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S3(config)#

*Mar 1 2:38:48.594: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2

*Mar 1 2:38:48.594: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled

S3(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

S3(config)# ntp server 192.168.1.94

S3(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0

S3(config)#logging 192.168.1.93

S3(config)#logging trap debugging

S3(config)#service timestamps log datetime msec

S3(config)#int f1/1

S3(config-if)#switchport mode access

S3(config-if)#switchport access vlan 1

S3(config-if)#exit

S3(config)#int f2/1

S3(config-if)#switchport mode access

S3(config-if)#switchport access vlan 1

S3(config-if)#exit

S3(config)#int f3/1

S3(config-if)#switchport mode access

S3(config-if)#switchport access vlan 1

S3(config-if)#exit

S3(config)#int f4/1

S3(config-if)#switchport mode access

S3(config-if)#switchport access vlan 1

S3(config-if)#exit

S3(config)#int f5/1

S3(config-if)#switchport mode access

S3(config-if)#switchport access vlan 1

S3(config-if)#exit

- Pihenő

A pihenőben található egy vezetéknélküli routert ami egy hub-hoz kapcsolódik, a vezetéknélküli routerhez a dolgozók tudnak csak csatlakozni. A hub a biztonságért felel a router pedig DHCP-vel osztja ki a címeket.

VLSM alapján kiszámított IP címek:

| 192.168.1 | 96 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 97 |  |  |  | Wireless Router 1 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 98 |  |  |  | Hub | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 99 |  |  |  | R1 f0/0 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 100 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 101 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 102 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 103 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 104 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 105 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 106 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 107 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 108 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 109 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 110 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 111 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |

- Helpdesk/Rendszergazda

Helpdesk részlegnél található egy 2911-es router, egy darab IP phone, egy ASA tűzfal, egy switch, 1 darab PC, 1 darab Laptop, 1 darab nyomtató, egy Windows szerver és egy Linux szerver.

| 192.168.1 | 64 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 65 |  |  |  |  | R1 f0/1 | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 66 |  |  |  |  | ASA vlan 1 | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 67 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 68 |  |  |  |  | SW1 | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 69 |  |  |  |  | PC16 | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 70 |  |  |  |  | Laptop0 | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 71 |  |  |  |  | Nyomtató | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 72 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 73 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 74 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 75 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 76 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 77 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 78 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 79 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 80 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 81 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 82 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 83 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 84 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 85 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 86 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 87 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 88 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 89 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 90 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 91 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 92 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 93 |  |  |  |  | Linux szerver | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 94 |  |  |  |  | Windows szerver | 255.255.255.224 |
| 192.168.1 | 95 |  |  |  |  |  | 255.255.255.224 |

| 192.168.1 | 132 |  |  | 255.255.255.252 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 133 |  | BAR-R g0/1/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 134 |  | R1 g0/3/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 135 |  |  | 255.255.255.252 |

| 192.168.1 | 136 |  |  | 255.255.255.252 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 137 |  | R2 g0/3/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 138 |  | R1 g0/1/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 139 |  |  | 255.255.255.252 |

| 192.168.1 | 96 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 97 |  |  |  | Wireless Router 1 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 98 |  |  |  | Hub | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 99 |  |  |  | R1 f0/0 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 100 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 101 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 102 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 103 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 104 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 105 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 106 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 107 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 108 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 109 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 110 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 111 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |

Kiosztott parancsok:

Alapkonfiguráció az R2 eszközön:

Router>ena

Router#conf t

Router(config)#hostname R1

R1(config)#int f0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.1.65 255.255.255.224

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#exit

R1(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

R1(config)#int g0/3/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.137 255.255.255.252

R1(config-if)#no sh

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.99 255.255.255.252

R1(config-if)#no sh

R1(config)#int g0/1/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.138 255.255.255.252

R1(config-if)#no sh

R1(config)#int f1/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.189 255.255.255.252

R1(config-if)#no sh

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#line vty 0 5

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#username admin privilege 15 secret cisco

R1(config)#line vty 0 15

R1(config-line)#privilege level 15

R1(config-line)#login local

R1(config-line)#exit

R1(config)#enable secret 0 class

R1(config)#ip domain-name helpdesk.hu

R1(config)#crypto key generate rsa

R1(config)#login on-failure log

Forgalomirányítás az R1 eszközön:

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 192.168.1.64 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.1.140 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.1.144 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.1.148 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#log-adjacency-changes

R1(config-router)#default-information originate

NTP:

R1(config)#ntp server 192.168.1.94

R1(config)#ntp update-calendar

AAA:

R1(config)#aaa new-model

R1(config)#aaa authentication login default local none

R1(config)#aaa authentication login SSH-lines local

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#login authentication SSH-lines

R1(config-line)#exit

R1(config)#exit

R1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#debug aaa authentication

AAA Authentication debugging is on

Syslog:

R1(config)#logging 192.168.1.93

R1(config)#logging trap debugging

Access-List az R1 eszközön:

R1(config)#access-list 2 permit 192.168.1.69

R1(config)#access-list 2 permit 192.168.1.70

R1(config)#access-list 2 permit 192.168.1.93

R1(config)#access-list 2 permit 192.168.1.94

R1(config)#access-list 2 deny any

R1(config)#int g0/1/0

R1(config-if)#ip access-group 2 in

R1(config-if)#exit

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#ip access-group 2 in

R1(config-if)#exit

R1(config)#int g0/3/0

R1(config-if)#ip access-group 2 in

R1(config-if)#exit

R1(config)#access-list 102 permit ip host 192.168.1.115 host 192.168.1.69

R1(config)#access-list 102 permit ip host 192.168.1.115 host 192.168.1.70

R1(config)#access-list 102 permit ip host 192.168.1.115 host 192.168.1.93

R1(config)#access-list 102 permit ip host 192.168.1.115 host 192.168.1.94

R1(config)#access-list 102 deny ip any any

R1(config)#access-list 103 permit ip host 192.168.1.119 host 192.168.1.69

R1(config)#access-list 103 permit ip host 192.168.1.119 host 192.168.1.70

R1(config)#access-list 103 permit ip host 192.168.1.119 host 192.168.1.93

R1(config)#access-list 103 permit ip host 192.168.1.119 host 192.168.1.94

R1(config)#access-list 103 deny ip any any

SW1 eszköz konfigurációja:

Switch>ena

Switch#conf t

Switch(config)#hostname SW1

SW1(config)#int vlan 1

SW1(config-if)#ip address 192.168.1.68 255.255.255.224

SW1(config-if)#no sh

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#line vty 0 4

SW1(config-line)#login local

SW1(config-line)#exit

SW1(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

SW1(config)#line console 0

SW1(config-line)#password cisco

SW1(config-line)#login

SW1(config-line)#exit

SW1(config)#line vty 0 15

SW1(config-line)#password cisco

SW1(config-line)#login

SW1(config-line)#exit

SW1(config)#username admin password cisco

SW1(config)#enable secret 0 class

SW1(config)#ip domain-name helpdesk.hu

SW1(config)#crypto key generate rsa

SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.65

SW1(config)#ntp server 192.168.1.94

SW1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0

SW1(config)#logging 192.168.1.93

SW1(config)#logging trap debugging

SW1(config)#service timestamps log datetime msec

SW1(config)#vlan 1

SW1(config-vlan)#name rendszergazdak

Default VLAN 1 may not have its name changed.

SW1(config-vlan)#end

SW1#

*Mar 17, 17:47:58.4747: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1#conf t

SW1(config)#int f0/2

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 1

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#int f0/3

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 1

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#int f0/4

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 1

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#int f0/5

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 1

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#int f0/1

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 1

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#int f0/6

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 1

SW1(config-if)#

- Ital és elektronikai raktár

Az ital és elektronika raktárhoz tartozik egy 2811-es router, egy Layer 3-as switch, kettő PC, kettő IP phone, és kettő nyomtató, és egy network controller ami a programozott hálózat részhez szükséges.

| 192.168.1 | 112 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 113 |  |  |  | R2 fa0/0 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 114 |  |  |  | SW4 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 115 |  |  |  | PC18 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 116 |  |  |  | Nyomtató3 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 117 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 118 |  |  |  | PT-Controller | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 119 |  |  |  | PC17 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 120 |  |  |  | Nyomtató2 | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 121 |  |  |  | Telefon | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 122 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 123 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 124 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 125 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 126 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |
| 192.168.1 | 127 |  |  |  |  | 255.255.255.240 |

| 192.168.1 | 136 |  |  | 255.255.255.252 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1 | 137 |  | R2 g0/3/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 138 |  | R1 g0/1/0 | 255.255.255.252 |
| 192.168.1 | 139 |  |  | 255.255.255.252 |

Kiadott parancsok:

Alapkonfiguráció az R2 eszközön:

Router>ena

Router#conf t

Router(config)#hostname R2

R2(config)#int f0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.1.113 255.255.255.240

R2(config-if)#no sh

R2(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

R2(config)#int g0/3/0

R2(config-if)#ip address 192.168.1.137 255.255.255.252

R2(config-if)#no sh

R2(config)#line console 0

R2(config-line)#password cisco

R2(config-line)#login

R2(config-line)#exit

R2(config)#line vty 0 5

R2(config-line)#password cisco

R2(config-line)#login

R2(config-line)#exit

R2(config)#username admin privilege 15 secret cisco

R2(config)#line vty 0 15

R2(config-line)#privilege level 15

R2(config-line)#login local

R2(config-line)#exit

R2(config)#enable secret 0 class

R2(config)#ip domain-name raktar.hu

R2(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: R2.raktar.hu

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

*Mar 1 2:17:30.195: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2

*Mar 1 2:17:30.195: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled

R2(config)#login on-failure log

Forgalomirányítás az R2 eszközön:

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#network 192.168.1.112 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#network 192.168.1.136 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#log-adjacency-changes

R2(config-router)#default-information originate

IP Phone beállítása az R2 eszközön:

R2(config)#telephony-service

R2(config-telephony)#max-ephones 3

R2(config-telephony)#max-dn 3

R2(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.121 port 2000

R2(config-telephony)#auto assign 1 to 3

R2(config-telephony)#exit

R2(config)#ephone-dn 1

R2(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up

R2(config-ephone-dn)#number 1111

R2(config-ephone-dn)#exit

R2(config)#ephone-dn 2

R2(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up

R2(config-ephone-dn)#number 2222

R2(config-ephone-dn)#exit

R2(config)#ephone 1

R2(config-ephone)#mac-address 0060.2F6C.3901

R2(config-ephone)#type 7960

R2(config-ephone)#exit

R2(config)#ephone 2

R2(config-ephone)#mac-address 000C.CF78.0101

R2(config-ephone)#type 7960

R2(config-ephone)#exit

R2(config)#exit

R2#sh ephone

ephone-1 Mac:0060.2F6C.3901 TCP socket:[1] activeLine:1 UNREGISTERED

mediaActive:0 offhook:1 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8

IP:0.0.0.0 0 7960 keepalive 43 max_line 2

button 1: dn CH1 DOWN

ephone-2 Mac:000C.CF78.0101 TCP socket:[1] activeLine:1 UNREGISTERED

mediaActive:0 offhook:1 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8

IP:0.0.0.0 0 7960 keepalive 43 max_line 2

button 1: dn CH1 DOWN

R2#de

R2#debug ephone register

EPHONE registration debugging is enabled

NTP:

R2(config)#ntp server 192.168.1.94

R2(config)#ntp update-calendar

AAA:

R2(config)#aaa new-model

R2(config)#aaa authentication login default local none

R2(config)#aaa authentication login SSH-lines local

R2(config)#line vty 0 4

R2(config-line)#login authentication SSH-lines

R2(config-line)#exit

R2(config)#exit

R2#debug aaa authentication

AAA Authentication debugging is on

Syslog:

R2(config)#logging host 192.168.1.93

R2(config)#logging trap debugging

VPN:

R2(config)#access-list 1 permit 192.168.1.115

R2(config)#access-list 1 permit 192.168.1.129

R2(config)#access-list 1 deny any

R2(config)#int g0/3/0

R2(config-if)#ip access-group 1 in

R2(config-if)#exit

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.69 host 192.168.1.115

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.69 host 192.168.1.119

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.70 host 192.168.1.115

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.70 host 192.168.1.119

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.93 host 192.168.1.115

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.93 host 192.168.1.119

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.94 host 192.168.1.115

R2(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.94 host 192.168.1.119

R2(config)#access-list 101 deny ip any any

R2(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.112 0.0.0.255 192.168.1.1 0.0.0.255

R2(config)#crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp

R2(config-crypto-map)#match address 100

R2(config-crypto-map)#set peer 192.168.1.133

R2(config-crypto-map)#set pfs group5

R2(config-crypto-map)#set transform-set 1

R2(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900

R2(config-crypto-map)#exit

R2(config)#int g0/3/0

R2(config-if)#crypto map CMAP

*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

R2(config-if)#exit

R2(config)#crypto isakmp enable

R2(config)#

SW4:

Switch>ena

Switch#conf t

Switch(config)#hostname SW4

SW4(config)#int vlan 1

SW4(config-if)#ip address 192.168.1.114 255.255.255.240

SW4(config-if)#no sh

SW4(config-if)#exit

SW4(config)#username admin password cisco

SW4(config)#line vty 0 4

SW4(config-line)#login local

SW4(config-line)#exit

SW4>ena

SW4#conf t

SW4(config)#banner motd !Illetektelen szemelyeknek a belepes tilos!

SW4(config)#ntp server 192.168.1.94

SW4(config)#line console 0

SW4(config-line)#password cisco

SW4(config-line)#login

SW4(config-line)#exit

SW4(config)#line vty 0 5

SW4(config-line)#password cisco

SW4(config-line)#login

SW4(config-line)#exit

SW4(config)#username admin password cisco

SW4(config)#enable secret 0 class

SW4(config)#ip domain-name raktar.hu

SW4(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: SW4.raktar.hu

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

*Mar 1 2:58:9.787: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2

*Mar 1 2:58:9.787: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled

SW4(config)#service password-encryption

SW4(config)#ip default-gateway 192.168.1.113

SW4(config)# spanning-tree vlan 1 priority 0

SW4(config)#logging 192.168.1.93

SW4(config)#logging trap debugging

SW4(config)#service timestamps log datetime msec

SW4(config)#vlan 1

SW4(config-vlan)#name raktar

Default VLAN 1 may not have its name changed.

SW4(config-vlan)#exit

SW4(config)#int f0/8

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#exit

SW4(config)#int f0/2

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#exit

SW4(config)#int f0/5

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#exit

SW4(config)#int f0/1

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#exit

SW4(config)#int f0/6

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#int f0/3

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#exit

SW4(config)#int f0/4

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

SW4(config-if)#exit

SW4(config)#int f0/7

SW4(config-if)#switchport mode access

SW4(config-if)#switchport access vlan 1

- Hálózat programozás a raktárban

Beraktunk egy network controller eszközt és csatlakoztattuk az SW-4-es swichhez.

Hozzáférést hoztunk létre a network controllerben.

Létrehoztunk egy „admin” nevű felhasználót cisco jelszóval.

Hozzáadtuk az SW-4 et.

Ticketek lekérdezése a visual studio code programban.

Hálózati eszközök lekérdezése a visual studio code programban.

Hostok lekérdezése a visual studio code programban.

- Windows szerver

Első lépésnek telepítettük a Windows server 2019-t. A felhasználónév „Rendszergazda” a jelszó pedig „P@ss12” lett.

Elsőnek Címtárat (Active Directoy) hoztunk létre. Ezt a kezelés, központi telepítés konfigurálásánál tudjuk telepíteni.

Active Directory:

A telepítés után belépünk a címtárba amit az ezközök fülben találunk. Egy új erdőt hoztunk létre „gamer.garazs” néven.

Jelszónak „Pass12” adtuk meg.

Az új erdő létrehozása után a „gamer_garazs”-on belül létrehoztuk a dolgozok csoportját.

Létrehoztunk egy felhasználót is  „Zori” néven amit hozzáadtunk a „dolgozok” csoporthoz.

Ip: 192.168.1.54

alhálózat: 255.255.255.240

alapértelmezett átjáró: 192.168.1.54

elsődleges DNS-kiszolgáló: 192.168.1.1

másodlagos DNS-kiszolgáló: 8.8.8.8

DHCP szervet volt a következő lépés. Létrehoztunk egy új hatókört.

A hatókör neve és leírása „bár”.

Kezdő ip címnek 192.168.1.2-őt zárónak pedig 192.168.1.30-at adtunk. /27-es hálózat, igy a maszk 255.255.255.224.

Kizártuk a 192.168.1.17-192.168.2.21 közötti tartományt.

Útválasztónak a 192.168.1.17-es címet állítottunk.

A következő lépés az automatizált mentés volt.

Először telepítettük a „Windows Server biztonsági másolat” szolgáltarást.

A biztonsági mentés típusa teljes kiszolgálós.

Beállítottuk hogy napi egyszer 21:00-kor mentsen.

Egy külön csak erre a célra fenttartott lemezre fog menteni.

Végső lépésnek kiválasztottuk a merevlemezt.

- Linux szerver

Létrehoztunk egy linux szervert. Megadtuk a szerver nevét.

Megadtuk a virtuális merevlemez méretét

Memóriát és CPU-t adtunk a szervernek.

Ellenőriztük a beállításokat.

Első indításkor kiválasztottuk a nyelvet.

A billentyűzet kiosztást.

Kiválasztottuk az ubuntu szerver telepítését.

Egyéni tárolóelrendezést választottunk.

GTP partíciót adtunk hozzá.

Megerősítettük a műveletet.

Létrehoztunk egy profilt. A név „Levente” a szerver neve pedig „inuxserver”. Felhasználónév „rendszergazda” jelszó pedig „1234” lett.

A szerver elkészült.

Telepítettük a tftp-hpa-t. Ezt az apt-get install tftp-hpa val tettük meg.

Beléptünk a /etc/default/tftpd-hpa mappába.

Letöltöttük a portmapot az apt install nfs-common portmap paranccsal.

Létrehoztuk az ADAT mappát

mkdir /home/user/ADAT

mount -t nfs 192.168.1.93:/media/ADAT /home/user/ADAT