Vizsgaremek

ServerCloud Hosting Kft.

Tartalomjegyzék

Topológia	1

Vizsgaremek bemutatása	1

Vizsgaremek bemutatása angolul	2

Feladatrészek felosztása	4

Eszközök és IP címek	5

Debrecen	5

Budapest	7

Pécs	8

WAN	9

VLAN, trunk	10

Debrecen	10

Budapest	10

Pécs	11

IP címek, interfacek	12

Debrecen	12

Budapest	15

Pécs	17

WAN	19

Tűzfal beállítása	20

DHCP	21

Debrecen	21

Budapest	21

Pécs	22

Vezetéknélküli hálózat	23

Budapest	23

Pécs	24

OSPF és statikus routing	25

Debrecen	25

Budapest	26

Pécs	27

NAT	28

Debrecen	28

Budapest	29

Pécs	29

Layer 3 redundancia HSRP	30

Debrecen	30

Pécs	31

GRE IPsec tunnel	31

Debrecen	31

Budapest	33

Pécs	35

NTP, SYSLOG	37

Debrecen	38

Budapest	39

Pécs	40

SSH, RADIUS	41

Debrecen	41

Budapest	44

Pécs	46

Layer 2 redundancia	49

Hálózat programozás	51

Topológia

Vizsgaremek bemutatása

A ServerCloud Hosting Kft. egy professzionális szerverhosting szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely dedikált és virtuális szerverek bérbeadására specializálódott. A cég célja, hogy ügyfelei számára skálázható, megbízható és biztonságos infrastruktúrát biztosítson, amely megfelel a modern üzleti igényeknek. Az adatközpontok üzemeltetése és a felhőalapú szolgáltatások folyamatos fejlesztése révén a vállalat képes kielégíteni a különböző méretű vállalkozások növekvő igényeit.

A ServerCloud Hosting Kft. elsősorban kis- és középvállalkozásokat, webfejlesztő cégeket, e-kereskedelmi platformokat és startup vállalkozásokat céloz meg, akik számára elengedhetetlen a megbízható és költséghatékony IT infrastruktúra. Emellett nagyvállalatoknak is kínál komplex megoldásokat, például adatbázis-szervereket, tárolókat és magas rendelkezésre állású alkalmazások üzemeltetését.

A cég három telephelyet üzemeltet – Budapesten, Debrecenen és Pécsen –, amelyek egymással nagy sebességű és redundáns WAN kapcsolatokon keresztül állnak összeköttetésben. A szerverek elérhetősége IPv4 címzéssel biztosított, valamint VPN-alapú távoli eléréssel támogatják a hozzáférést. A hardveres tűzfalak és ACL-ek garantálják a hálózati biztonságot, míg a dinamikus útválasztás és redundáns eszközök biztosítják a folyamatos szolgáltatásokat.

A fő telephelyen, Budapesten található két szerver amelyek a cég hálózatát üzelemtetik, saját webszolgáltatást futtatnak. Az egyik szerver egy Linux alapú másik egy Windows alapú szerver. A szerverek a 10.0.2.0 /26-os címtartományból kapják az IP címüket és a 10-es VLAN-ba vannak sorolva. Található itt még egy iroda ahol 5 PC van elhelyezve. Ezek a PC-k a 20-as VLAN-ba vannak elhelyezve és a 10.0.2.64 /26-es címtartományból kapják az IP címüket. A telephely következő szekciója a rendszergazdai részleg, itt 2 PC, 1 nyomtató található. Ezek az eszközök a 30-as VLAN-ba vannak és a 10.0.2.128 /26-os címtartományt használják. Található még egy vezetéknélküli hálózat ami tartalmaz egy laptopot és egy telefont. Ezek az eszközök a 192.168.2.0 /24-es címtartományból kapják az IP címüket. A vezetéknélküli hálózatot egy WRT300N típusú router működteti. Továbbá egy Layer 3 switch van elhelyezve a hálózatba annak érdekében, hogy IP címeket tudjon kiosztani az eszközöknek DHCP-t használva.

A pécsi és a debreceni telephelyeken találhatóak a bérelhető szerverek, a szerverek Linuxot illetve Windowst használnak. 5-5 darab szerver van elhelyezve a két telephelyen, ezek a 10-es VLAN-ba vannak sorolva. A szerverek GigabitEthernetet használnak a megfelelő kapcsolat biztosítása érdekében. Két router csatlakozik az internetre a hibatűrés érdekében, ha az egyik router meghibásodik a másik átveszi a szerepét. A két telephely kis mértékben eltérő.

A debreceni telephelye a szerverek a 10.0.1.0 /26-os címtartományból kapják a címet, továbbá a rendszergazdai és a vezetéknélküli hálózat egy tűzfal mögé van helyezve. A rendszergazdák a 10.0.1.128 /26-os címeket használják és a vezetéknélküli hálózat eszközei a 192.168.1.0 /24-es címeket használják.

A pécsi telephely szerverei a 10.0.3.0 /26-os címet használják viszont itt nem közvetlen a Layer3-as switchhez csatlakoznak hanem egy Layer2-es switch van elhelyezve közé. A rendszergazdák a 10.0.3.128 /26-os címeket használják a vezetéknélküli hálózat pedig a 192.168.3.0 /24-es hálózat.

Vizsgaremek bemutatása angolul

ServerCloud Hosting Kft. is a professional server hosting services company specializing in the rental of dedicated and virtual servers. The company's goal is to provide its customers with a scalable, reliable and secure infrastructure that meets modern business needs. By operating data centres and continuously developing cloud services, the company is able to meet the growing needs of businesses of all sizes.

ServerCloud Hosting Kft. primarily targets small and medium-sized enterprises, web development companies, e-commerce platforms and start-ups, for whom a reliable and cost-effective IT infrastructure is essential. It also offers complex solutions such as database servers, storage and high availability application hosting for large enterprises.

The company operates three sites - in Budapest, Debrecen and Pécs - interconnected via high-speed and redundant WAN links. The servers are available with IPv4 addressing, and access is supported by VPN. Hardware firewalls and ACLs guarantee network security, while dynamic routing and redundant devices ensure continuous services.

The main site in Budapest has two servers that run the company's network and its own web services. One server is a Linux based server and the other is a Windows based server. The servers get their IP addresses from the 10.0.2.0 /26 address range and are assigned to VLAN 10. There is also an office with 5 PCs. These PCs are placed in VLAN 20 and receive their IP addresses from the address range 10.0.2.64 /26. The next section of the site is the administration section, here there are 2 PCs, 1 printer. These devices are on VLAN 30 and use the address range 10.0.2.128 /26. There is also a wireless network which includes a laptop and a phone. These devices get their IP addresses from the 192.168.2.0 /24 address range. The wireless network is powered by a WRT300N router. In addition, a Layer 3 switch is placed in the network in order to assign IP addresses to the devices using DHCP.

The servers for rent are located in Pécs and Debrecen, using Linux and Windows respectively. 5-5 servers are located at the two sites, they are grouped in VLAN 10. The servers use Gigabit Ethernet to ensure a good connection. Two routers are connected to the internet for fault tolerance, if one router fails the other takes over. The two sites are slightly different.

At the Debrecen site, the servers are addressed from the 10.0.1.0 /26 address range, and the administrative and wireless networks are behind a firewall. The administrators use the 10.0.1.128 /26 addresses and the wireless network devices use the 192.168.1.0 /24 addresses.

The servers at the Pécs site use the 10.0.3.0 /26 address, but are not directly connected to the Layer 3 switch, but have a Layer 2 switch placed in between. The administrators use the addresses 10.0.3.128 /26 and the wireless network is 192.168.3.0 /24.

Feladatrészek felosztása

Eszközök és IP címek

Debrecen

Eszközök listája:

| Eszköz | IP cím |
| --- | --- |
| D-Server1 | 10.0.1.1 /26 ¦ 200.100.0.10 |
| D-Server2 | 10.0.1.2 /26 ¦ 200.100.0.11 |
| D-Server3 | 10.0.1.3 /26 ¦ 200.100.0.12 |
| D-Server4 | 10.0.1.4 /26 ¦ 200.100.0.13 |
| D-Server5 | 10.0.1.5 /26 ¦ 200.100.0.14 |
| D-PC1 | DHCP |
| D-PC2 | DHCP |
| D-Printer | 10.0.1.188 /26 |
| D-Laptop | DHCP |
| D-Smartphone | DHCP |
| D-S2 Vlan 1 (2960-24TT) | 10.0.1.189 /26 |
| D-ASA GigabitEthernet 1/1 (5506-X) | 10.0.1.190 /26 |
| D-ASA GigabitEthernet 1/2 (5506-X) | 192.168.1.254 /24 |
| D-ASA GigabitEthernet 1/8 (5506-X) | 10.0.1.65 /26 |
| D-S1 Vlan 1 (3650-24PS) | 10.0.1.193 /26 |
| D-S1 Vlan 10 (3650-24PS) | 10.0.1.62 /26 |
| D-S1 Vlan 30 (3650-24PS) | 10.0.1.190 /26 |
| D-S1 GigabitEthernet 0/22 (3650-24PS) | 10.0.1.66 /26 |
| D-R1 FastEthernet 0/0 (1841) | 10.0.1.194 /26 |
| D-R1 GigabitEthernet 0/0/0 (1841) | 200.100.0.1 /27 |
| D-R1 Tunnel1 | 172.16.0.2 /30 |
| D-R2 FastEthernet 0/0 (1841) | 10.0.1.195 /26 |
| D-R2 GigabitEthernet 0/0/0 (1841) | 200.100.0.2 /27 |
| D-R1 Tunnel3 | 172.16.0.10 /30 |
| FHRP cím | 10.0.1.254 |

Budapest

Eszközök listája

| Eszköz | IP cím |
| --- | --- |
| B-Server1 | 10.0.2.1 /26 |
| B-Server2 | 10.0.2.2 /26 ¦ 200.100.0.15 |
| B-PC1 | DHCP ¦ 2001:1::2 |
| B-PC2 | DHCP ¦ 2001:1::3 |
| B-PC3 | DHCP ¦ 2001:1::4 |
| B-PC4 | DHCP ¦ 2001:1::5 |
| B-PC5 | DHCP ¦ 2001:1::6 |
| B-PC6 | DHCP |
| B-PC7 | DHCP |
| B-Printer | 10.0.2.189 /26 |
| B-Laptop | DHCP |
| B-Smartphone | DHCP |
| B-R3 LAN (WRT300N) | 192.168.2.254 /24 |
| B-R3 Internet (WRT300N) | 10.0.2.125 /26 |
| B-S1 Vlan 10 (3650-24PS) | 10.0.2.62 /26 |
| B-S1 Vlan 20 (3650-24PS) | 10.0.2.126 /26 |
| B-S1 Vlan 30 (3650-24PS) | 10.0.2.190 /26 |
| B-S1 GigabitEthernet 1/0/23 (3650-24PS) | 10.0.2.193 /26 |
| B-R1 FastEthernet 0/0 (1841) | 10.0.0.194 /26 |
| B-R1 GigabitEthernet 0/0/0 (1841) | 200.100.0.3 /27 |
| B-R1 Tunnel1 | 172.16.0.1 /30 |
| B-R1 Tunnel2 | 172.16.0.5 /30 |
| B-R1 Tunnel3 | 172.16.0.9 /30 |
| B-R1 Tunnel4 | 172.16.0.13 /30 |

Pécs

| Eszköz | IP cím |
| --- | --- |
| P-Server1 | 10.0.3.1 /26 |
| P-Server2 | 10.0.3.2 /26 |
| P-Server3 | 10.0.3.3 /26 |
| P-Server4 | 10.0.3.4 /26 |
| P-Server5 | 10.0.3.5 /26 |
| P-PC1 | DHCP |
| P-PC2 | DHCP |
| P-Printer | 10.0.3.189 /26 |
| P-Laptop | DHCP |
| P-Smartphone | DHCP |
| P-S2 Vlan 1 (Switch-PT-Empty) | 10.0.3.196 /26 |
| P-S1 Vlan 1 (3650-24PS) | 10.0.3.193 /26 |
| P-S1 Vlan 10 (3650-24PS) | 10.0.3.62 /26 |
| P-S1 Vlan 20 (3650-24PS) | 10.0.3.126 /26 |
| P-S1 Vlan 30 (3650-24PS) | 10.0.3.190 /26 |
| P-R1 FastEthernet 0/0 (1841) | 10.0.3.194 /26 |
| P-R1 GigabitEthernet 0/0/0 (1841) | 200.100.0.4 /27 |
| P-R1 Tunnel2 | 172.16.0.6 /30 |
| P-R2 FastEthernet 0/0 (1841) | 10.0.3.195 /26 |
| P-R2 GigabitEthernet 0/0/0 (1841) | 200.100.0.5 /27 |
| P-R1 Tunnel4 | 172.16.0.14 /30 |
| FHRP cím | 10.0.3.254 /26 |

WAN

| Eszköz | IP cím |
| --- | --- |
| S1 (Switch-PT-Empty) | 200.100.0.21 /27 |
| S2 (Switch-PT-Empty) | 200.100.0.22 /27 |
| S3 (Switch-PT-Empty) | 200.100.0.23 /27 |
| ISP server | 200.100.0.24 /27 |

VLAN, trunk

Debrecen

D-S1

Vlanok létrehozása és GigabitEthernet 1/0/1- től 5-ig hozzáférési mód és vlan 10 beállítása.

vlan 10

name Szerverek

interface range GigabitEthernet1/0/1 - 5

description Szerverek

switchport access vlan 10

switchport mode access

Budapest

B-S1

Vlanok létrehozása és GigabitEthernet 1/0/1-től 2-ig hozzáférési mód és vlan 10 beállítása. GigabitEthernet 1/0/3-tól 7-ig hozzáférési mód és vlan 20 beállítása. GigabitEthernet 1/0/8-tól 10-ig hozzáférési mód és vlan 30 beállítása.

vlan 10

name Szerverek

vlan 20

name Iroda

vlan 30

name Rendszergazdak

interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2

description Szerverek

switchport access vlan 10

switchport mode access

interface range GigabitEthernet1/0/3 – 7, GigabitEthernet1/0/21 - 22

description Iroda

switchport access vlan 20

switchport mode access

interface range GigabitEthernet1/0/8 - 10

description Rendszergazdak

switchport access vlan 30

switchport mode access

Pécs

P-S1

Vlanok létrehozása és GigabitEthernet1/0/1-es interfacen trunk beállítása P-S2 felé. GigabitEthernet 1/0/6-tól 8-ig hozzáférési mód és vlan 20 beállítása. GigabitEthernet 1/0/22-es porton hozzáférési mód és vlan 30 beállítása.

vlan 10

name Szerverek

vlan 20

name Iroda

vlan 30

name Rendszergazdak

interface GigabitEthernet1/0/1

description Szerverek

switchport access vlan 10

switchport trunk native vlan 99

switchport trunk allowed vlan 1,10

switchport mode trunk

interface range GigabitEthernet1/0/6 - 8

description Rendszergazdak

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface GigabitEthernet1/0/22

description Iroda

switchport access vlan 20

switchport mode access

P-S2

Vlanok létrehozása és GigabitEthernet5/1-es interfacen trunk beállítása P-S1 felé. GigabitEthernet 0/1-tól 4/1-ig hozzáférési mód és vlan 10 beállítása.

vlan 10

name Szerverek

interface range GigabitEthernet0/1 – GigabitEthernet4/1

switchport access vlan 10

switchport mode access

interface GigabitEthernet5/1

switchport trunk native vlan 99

switchport trunk allowed vlan 1,10

switchport mode trunk

IP címek, interfacek

Debrecen

A szervereken statikusan van megadva az IP cím. PC-k és egyéb eszközök DHCP-vel kapják az IP címüket. A DHCP-vel kapott címeket az ASA osztja. Routerek, switchek és az ASA statikus IP címet kapnak.

D-Server1

D-PC1

D-Printer

D-Laptop

D-S2

interface Vlan1

ip address 10.0.1.189 255.255.255.192

ip default-gateway 10.0.1.190

ip name-server 10.0.2.1

D-ASA

interface GigabitEthernet1/1

nameif admin

security-level 100

ip address 10.0.1.190 255.255.255.192

interface GigabitEthernet1/2

nameif wifi

security-level 50

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

interface GigabitEthernet1/8

nameif fwd

security-level 0

ip address 10.0.1.65 255.255.255.192

D-S1

interface GigabitEthernet1/0/22

no switchport

ip address 10.0.1.66 255.255.255.192

interface Vlan1

ip address 10.0.1.193 255.255.255.192

interface Vlan10

description Szerverek-GW

mac-address 0010.117d.6001

ip address 10.0.1.62 255.255.255.192

interface Vlan30

description Rendszergazdak-GW

mac-address 0010.117d.6002

ip address 10.0.1.190 255.255.255.192

ip name-server 10.0.2.1

D-R1

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.1.194 255.255.255.192

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 200.100.0.1 255.255.255.224

ip name-server 10.0.2.1

D-R2

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.1.195 255.255.255.192

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 200.100.0.2 255.255.255.224

ip name-server 10.0.2.1

Budapest

A szervereken statikusan van megadva az IP cím. PC-k és egyéb eszközök DHCP-vel kapják az IP címüket. A DHCP-vel kapott címeket az S1 osztja. A Router és a Switch statikus IP címeket használ.

B-Server1

B-PC1

B-PC6

B-Printer

B-Laptop

B-S1

interface GigabitEthernet1/0/23

no switchport

ip address 10.0.2.193 255.255.255.192

interface Vlan10

description Szerverek-GW

ip address 10.0.2.62 255.255.255.192

interface Vlan20

description Iroda-GW

ip address 10.0.2.126 255.255.255.192

interface Vlan30

description Rendszergazdak-GW

ip address 10.0.2.190 255.255.255.192

ip name-server 10.0.2.1

B-R1

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.2.194 255.255.255.192

interface GigabitEthernet0/0/0

ipv6 traffic-filter incoming in

ipv6 traffic-filter outgoing out

ipv6 address 2001:4::2/64

ip address 200.100.0.3 255.255.255.224

ip name-server 10.0.2.1

Pécs

A szervereken statikusan van megadva az IP cím. PC-k és egyéb eszközök DHCP-vel kapják az IP címüket. A DHCP-vel kapott címeket az S1 osztja. Routerek, switchek statikus IP címet kapnak.

P-Server1

P-PC1

P-Printer

P-Laptop

P-S1

interface Vlan1

ip address 10.0.3.193 255.255.255.192

interface Vlan10

description Szerverek-GW

ip address 10.0.3.62 255.255.255.192

interface Vlan20

description Iroda-GW

ip address 10.0.3.126 255.255.255.192

interface Vlan30

description Rendszergazdak-GW

ip address 10.0.3.190 255.255.255.192

ip name-server 10.0.2.1

P-S2

interface Vlan1

ip address 10.0.3.196 255.255.255.192

ip default-gateway 10.0.3.62

ip name-server 10.0.2.1

P-R1

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.3.194 255.255.255.192

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 200.100.0.4 255.255.255.224

ip name-server 10.0.2.1

P-R2

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.3.195 255.255.255.192

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 200.100.0.5 255.255.255.224

ip name-server 10.0.2.1

WAN

Mindegyik eszköz statikus IP címet használ.

S1

interface Vlan1

ip address 200.100.0.21 255.255.255.224

S2

interface Vlan1

ip address 200.100.0.22 255.255.255.224

S3

interface Vlan1

ip address 200.100.0.23 255.255.255.224

ISP Server

Tűzfal beállítása

A tűzfal megszűri a forgalmat, csak a korábban kiment forgalmakat engedi vissza amelyek meg vannak adva a policy map-okba.

D-ASA

class-map DEFAULT

match default-inspection-traffic

policy-map ADMIN

class DEFAULT

inspect dns

inspect ftp

inspect http

inspect icmp

policy-map WIFI

class DEFAULT

inspect dns

inspect http

inspect icmp

service-policy ADMIN interface admin

service-policy WIFI interface wifi

DHCP

Debrecen

D-ASA

dhcpd address 10.0.1.129-10.0.1.187 admin

dhcpd dns 10.0.2.1 interface admin

dhcpd enable admin

dhcpd address 192.168.1.1-192.168.1.253 wifi

dhcpd dns 10.0.2.1 interface wifi

dhcpd enable wifi

Budapest

B-S1

ip dhcp excluded-address 10.0.2.126

ip dhcp excluded-address 10.0.2.190

ip dhcp pool IRODA

network 10.0.2.64 255.255.255.192

default-router 10.0.2.126

dns-server 10.0.2.1

ip dhcp pool RENDSZERGAZDA

network 10.0.2.128 255.255.255.192

default-router 10.0.2.190

dns-server 10.0.2.1

Pécs

P-S1

ip dhcp pool RENDSZERGAZDA

network 10.0.3.128 255.255.255.192

default-router 10.0.3.190

dns-server 10.0.2.1

Vezetéknélküli hálózat

Budapest

B-R2

Pécs

P-R3

OSPF és statikus routing

A három telephely GRE IPsec tunnelen keresztül elérhető az OSPF segítségével. A default route minden eszközön statikusan van megadva.

Debrecen

D-ASA router id 2.0.0.4

router ospf 1

router-id 2.0.0.4

log-adjacency-changes

network 10.0.1.128 255.255.255.192 area 0

network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0

network 10.0.1.64 255.255.255.192 area 0

route fwd 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.66 1

D-S1 router id 2.0.0.1

router ospf 1

router-id 2.0.0.1

log-adjacency-changes

passive-interface Vlan10

passive-interface Vlan30

network 10.0.1.192 0.0.0.63 area 0

network 10.0.1.64 0.0.0.63 area 0

network 10.0.1.0 0.0.0.63 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.254

D-R1 router id 2.0.0.2

router ospf 1

router-id 2.0.0.2

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

network 10.0.1.192 0.0.0.63 area 0

network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0

D-R2 router id 2.0.0.3

router ospf 1

router-id 2.0.0.3

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

network 10.0.1.192 0.0.0.63 area 0

network 172.16.0.8 0.0.0.3 area 0

Budapest

B-S1 router id 1.0.0.2

router ospf 1

router-id 1.0.0.2

log-adjacency-changes

network 10.0.2.0 0.0.0.63 area 0

network 10.0.2.64 0.0.0.63 area 0

network 10.0.2.128 0.0.0.63 area 0

network 10.0.2.192 0.0.0.63 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.194

B-R1 router id 1.0.0.1

router ospf 1

router-id 1.0.0.1

log-adjacency-changes

network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0

network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0

network 172.16.0.8 0.0.0.3 area 0

network 172.16.0.12 0.0.0.3 area 0

network 10.0.2.192 0.0.0.63 area 0

Pécs

P-S1 router id 3.0.0.1

router ospf 1

router-id 3.0.0.1

log-adjacency-changes

passive-interface Vlan10

passive-interface Vlan20

passive-interface Vlan30

network 10.0.3.0 0.0.0.63 area 0

network 10.0.3.128 0.0.0.63 area 0

network 10.0.3.64 0.0.0.63 area 0

network 10.0.3.192 0.0.0.63 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.3.254

P-R1 router id 3.0.0.2

router ospf 1

router-id 3.0.0.2

log-adjacency-changes

network 10.0.3.192 0.0.0.63 area 0

network 172.16.0.4 0.0.0.3 area 0

P-R2 router id 3.0.0.3

router ospf 1

router-id 3.0.0.3

log-adjacency-changes

network 10.0.3.192 0.0.0.63 area 0

network 172.16.0.12 0.0.0.3 area 0

NAT

A szerverek statikus NAT címet kapnak a PC-k és egyéb felhasználói eszközök PAT-ot használnak a külső interface címével. A LAN listában vannak megadva azok a hálózatok amelyeket fordítani kell.

Debrecen

D-R1

interface FastEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/0

ip nat outside

ip access-list standard LAN

permit 10.0.1.0 0.0.0.63

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 192.168.1.0 0.0.0.255

deny any

ip nat inside source list LAN interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip nat inside source static 10.0.1.1 200.100.0.10

ip nat inside source static 10.0.1.2 200.100.0.11

ip nat inside source static 10.0.1.3 200.100.0.12

ip nat inside source static 10.0.1.4 200.100.0.13

ip nat inside source static 10.0.1.5 200.100.0.14

D-R2

interface FastEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/0

ip nat outside

ip access-list standard LAN

permit 10.0.1.0 0.0.0.63

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 192.168.1.0 0.0.0.255

deny any

ip nat inside source list LAN interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip nat inside source static 10.0.1.1 200.100.0.10

ip nat inside source static 10.0.1.2 200.100.0.11

ip nat inside source static 10.0.1.3 200.100.0.12

ip nat inside source static 10.0.1.4 200.100.0.13

ip nat inside source static 10.0.1.5 200.100.0.14

Budapest

Csak a B-Server2 kap statikus NAT címet és csak a 80-as és a 443-as porton. A B-Server1 nem elérhető külső hálózatból mivel nem kap NAT címet.

B-R1

interface FastEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/0

ip nat outside

ip access-list standard LAN

permit 10.0.2.0 0.0.0.63

permit 10.0.2.64 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

deny any

ip nat inside source list LAN interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip nat inside source static tcp 10.0.2.2 80 200.100.0.15 80

ip nat inside source static tcp 10.0.2.2 443 200.100.0.15 443

Pécs

P-R1

interface FastEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/0

ip nat outside

ip access-list standard LAN

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.64 0.0.0.63

deny any

ip nat inside source list LAN interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip nat inside source static 10.0.3.1 200.100.0.16

ip nat inside source static 10.0.3.2 200.100.0.17

ip nat inside source static 10.0.3.3 200.100.0.18

ip nat inside source static 10.0.3.4 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.0.3.5 200.100.0.20

P-R2

interface FastEthernet0/0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0/0

ip nat outside

ip access-list standard LAN

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.64 0.0.0.63

deny any

ip nat inside source list LAN interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip nat inside source static 10.0.3.1 200.100.0.16

ip nat inside source static 10.0.3.2 200.100.0.17

ip nat inside source static 10.0.3.3 200.100.0.18

ip nat inside source static 10.0.3.4 200.100.0.19

ip nat inside source static 10.0.3.5 200.100.0.20

Layer 3 redundancia HSRP

A HSRP biztosítja a Layer 3 redundanciát, így az alapértelmezett átjáró egy virtuális cím amit a két router egyszerre használ így ha az egyik router meghibásodna a másik ugyanúgy biztosítani tudja az internetelérést. A nagyobb prioritású router lesz a használatban lévő eszköz.

Debrecen

D-R1

interface FastEthernet0/0

standby 1 ip 10.0.1.254

standby 1 priority 110

standby 1 preempt

D-R2

interface FastEthernet0/0

standby 1 ip 10.0.1.254

standby 1 priority 50

standby 1 preempt

Pécs

P-R1

interface FastEthernet0/0

standby 3 ip 10.0.3.254

standby 3 priority 110

standby 3 preempt

P-R2

interface FastEthernet0/0

standby 3 ip 10.0.3.254

standby 3 priority 50

standby 3 preempt

GRE IPsec tunnel

A GRE titkosítatlan így a biztonság érdekében IPsec alagútba meg a GRE forgalom. A GRE-n keresztül átmegy az OSPF így a telephelyek között site-to-site VPN van kialakítva. Összesen 4 alagút van, mindegyik alagút a budapesti routerhez kapcsolódik. Tunnel1 172.16.0.0/30 D-R1 – B-R1 között.

Tunnel2 172.16.0.4/30 P-R1 – B-R1 között.

Tunnel3 172.16.0.8/30 D-R2 – B-R1 között.

Tunnel4 172.16.0.12/30 P-R2 – B-R1 között.

Debrecen

D-R1

interface Tunnel1

ip address 172.16.0.2 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.3

crypto isakmp policy 1

encr aes

authentication pre-share

group 5

lifetime 28800

hash sha

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.3

crypto ipsec security-association lifetime seconds 14400

crypto ipsec transform-set 1 esp-aes esp-sha-hmac

access-list 100 permit gre host 200.100.0.1 host 200.100.0.3

crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.3

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 100

interface GigabitEthernet0/0/0

crypto map CMAP

D-R2

interface Tunnel3

ip address 172.16.0.10 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.3

crypto isakmp policy 1

encr aes

authentication pre-share

group 5

lifetime 28800

hash sha

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.3

crypto ipsec security-association lifetime seconds 14400

crypto ipsec transform-set 1 esp-aes esp-sha-hmac

access-list 100 permit gre host 200.100.0.2 host 200.100.0.3

crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.3

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 100

interface GigabitEthernet0/0/0

crypto map CMAP

Budapest

B-R1

interface Tunnel1

ip address 172.16.0.1 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.1

interface Tunnel2

ip address 172.16.0.5 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.4

interface Tunnel3

ip address 172.16.0.9 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.2

interface Tunnel4

ip address 172.16.0.13 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.5

crypto isakmp policy 1

encr aes

authentication pre-share

group 5

lifetime 28800

hash sha

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.1

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.2

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.4

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.5

crypto ipsec security-association lifetime seconds 14400

crypto ipsec transform-set 1 esp-aes esp-sha-hmac

access-list 101 permit gre host 200.100.0.3 host 200.100.0.1

access-list 102 permit gre host 200.100.0.3 host 200.100.0.4

access-list 103 permit gre host 200.100.0.3 host 200.100.0.2

access-list 104 permit gre host 200.100.0.3 host 200.100.0.5

crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.1

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 101

crypto map CMAP 2 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.4

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 102

crypto map CMAP 3 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.2

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 103

crypto map CMAP 4 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.5

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 104

interface GigabitEthernet0/0/0

crypto map CMAP

Pécs

P-R1

interface Tunnel2

ip address 172.16.0.6 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.3

crypto isakmp policy 1

encr aes

authentication pre-share

group 5

lifetime 28800

hash sha

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.3

crypto ipsec security-association lifetime seconds 14400

crypto ipsec transform-set 1 esp-aes esp-sha-hmac

access-list 100 permit gre host 200.100.0.4 host 200.100.0.3

crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.3

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 100

interface GigabitEthernet0/0/0

crypto map CMAP

P-R2

interface Tunnel4

ip address 172.16.0.14 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 200.100.0.3

crypto isakmp policy 1

encr aes

authentication pre-share

group 5

lifetime 28800

hash sha

crypto isakmp key cisco address 200.100.0.3

crypto ipsec security-association lifetime seconds 14400

crypto ipsec transform-set 1 esp-aes esp-sha-hmac

access-list 100 permit gre host 200.100.0.5 host 200.100.0.3

crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp

set peer 200.100.0.3

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 7200

set transform-set 1

match address 100

interface GigabitEthernet0/0/0

crypto map CMAP

NTP, SYSLOG

Az NTP-vel a hálózati eszközök megkapják a pontos időt a B-Server1-től. A SYSLOG szolgáltatással a hálózati eszközök logot küldhetnek a B-Server1-nek bármilyen változásról.

B-Server1

Debrecen

D-S2

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

D-ASA

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

D-S1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

D-R1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

D-R2

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

Budapest

B-S1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

B-R1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

Pécs

P-S1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

P-S2

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

P-R1

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

P-R2

ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp authenticate

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.2.1 key 1

logging 10.0.2.1

service timestamps log datetime msec

SSH, RADIUS

SSH protokollal távolról konfigurálhatóak az eszközök. A bejelentkezéshez szükséges felhasználói adatokat a RADIUS szerver tárolja el. A RADIUS szolgáltatás a B-Server1-en fut. A bejelentkezés csak az admin hálózatokból lehetséges, ezt az SSH lista biztosítja.

Debrecen

D-S2

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius-server host 10.0.2.1 key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

D-S1

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius server SSH

address ipv4 10.0.2.1 auth-port 1645

key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

D-R1

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius-server host 10.0.2.1 auth-port 1645 key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

D-R2

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius-server host 10.0.2.1 auth-port 1645 key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

Budapest

B-S1

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius server SSH

address ipv4 10.0.2.1 auth-port 1645

key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

B-R1

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius-server host 10.0.2.1 auth-port 1645 key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

Pécs

P-S1

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius server SSH

address ipv4 10.0.2.1 auth-port 1645

key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

P-S2

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login

transport input ssh

enable secret cisco

P-R1

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius-server host 10.0.2.1 auth-port 1645 key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

P-R2

aaa new-model

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

aaa accounting exec default start-stop group radius

radius-server host 10.0.2.1 auth-port 1645 key cisco

ip ssh version 2

ip domain-name hosting.com

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048

ip access-list standard SSH

permit 10.0.1.128 0.0.0.63

permit 10.0.2.128 0.0.0.63

permit 10.0.3.128 0.0.0.63

deny any

line vty 0 4

access-class SSH in

login authentication default

transport input ssh

enable secret cisco

Layer 2 redundancia

Port aggregáció és STP biztosítja a 2. rétegbeli redundanciát. Ha az egyik kapcsolat elérhetetlenné válik akkor másikon ugyanúgy elérhetőek az eszközök.

S1

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 1 priority 0

interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet6/1

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

interface range GigabitEthernet2/1, GigabitEthernet3/1

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

interface range GigabitEthernet4/1, GigabitEthernet5/1

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

interface Port-channel1

switchport mode trunk

interface Port-channel2

switchport mode trunk

S2

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 1 priority 4096

interface GigabitEthernet0/1

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

interface range GigabitEthernet2/1, GigabitEthernet3/1

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

interface range GigabitEthernet4/1, GigabitEthernet5/1

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

interface Port-channel1

switchport mode trunk

interface Port-channel3

switchport mode trunk

S3

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 1 priority 8192

interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet1/1

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

interface range GigabitEthernet2/1, GigabitEthernet3/1

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

interface range GigabitEthernet4/1, GigabitEthernet5/1

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

interface Port-channel2

switchport mode trunk

interface Port-channel3

switchport mode trunk

Hálózat programozás

B-PC1 - NetworkController

Ticket lekérdezése