Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium

PORTFÓLIÓ

KÉSZÍTETTE: Horváth-Fock Erik Tamás, Lukoviczki Dávid, Halász Noel

ÁGAZAT: Informatika és távközlés

SZAKMA: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

TANÉV: 2025/2026

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

Vizsgaremek leírása:	3

Feladatfelosztás	5

Topológia	6

Épület 1 (Irodahelyiség)	7

Épület 2 (Szerverterem)	7

Épület 3 (HR)	8

Épület 4 (WAN)	9

VLSM	9

Parancsok	10

Szerver Terem	11

Irodahelyiség	18

HR	32

WAN	35

Napelem Rendszer	43

Rest API elérés	45

Linux Szerver	54

Windows Szerver	70

Vizsgaremek leírása:

A DataFlow Dynamics egy dinamikusan fejlődő, nagyvállalati szoftver megoldások fejlesztésére specializálódott cég. A vállalat az elmúlt időszakban jelentős növekedést ért el, ezért a vezetőség úgy döntött, hogy működésüket három új helyszínnel bővítik. Az új épületek különböző városokban találhatók: a HR részleg és az irodahelyiség  Kecskeméten, míg a WAN központ, és a Szerver Terem Miskolcon kapott helyet.

A projekt legnagyobb kihívása az volt, hogy ezek a helyszínek teljesen üresen álltak. Nem volt kiépített hálózat, internetkapcsolat, szerveres környezet vagy bármilyen informatikai infrastruktúra. A mi feladatunk ezért az volt, hogy mindhárom épületben egy teljesen működő, biztonságos és egymással kommunikáló hálózatot hozzunk létre, amely már az első naptól képes támogatni a dolgozók mindennapi munkáját.

A központi szerepet a Miskolci épület kapta, ahol a szerverszoba és a legfontosabb hálózati eszközök is helyet kaptak. Ebben az épületben található egy Windows szerver és egy Linux szerver. A Windows szerveren működik az Active Directory, amely a felhasználók és jogosultságok központi kezelését végzi, az automatizált mentés, a DNS, a HTTP/HTTPS szolgáltatás valamint az automatizált szoftvertelepítés. A Linux szerver biztosítja a hálózat több alapvető szolgáltatását, például a DHCP-t, amely automatikusan kiosztja az IP-címeket, valamint a fájl- és nyomtató megosztásért felel.

A három telephely kialakításánál fontos szempont volt, hogy a hálózat ne csak működőképes, hanem stabil és biztonságos is legyen. Ennek érdekében a helyszínek között megfelelő kapcsolatot kellett kialakítani, hogy a különböző városokban dolgozó csapatok is könnyedén elérhessék a központi szolgáltatásokat és kommunikálhassanak egymással.

A projekt eredményeként a DataFlow Dynamics három új telephelye egy egységes, jól felépített hálózati rendszer részeként kezdhette meg működését. Ez a fejlesztés nemcsak a jelenlegi igényeket szolgálja ki, hanem megfelelő alapot biztosít a vállalat további növekedéséhez is.

Vizsgaremek leírása angolul:

DataFlow Dynamics is a dynamically developing company specializing in the development of large-scale software solutions. The company has achieved significant growth in recent years, so the management decided to expand their operations with three new locations. The new buildings are located in different cities: The HR department and Irodahelyiség are located in Kecskemét, while the WAN center and server room are located in Miskolc.

The biggest challenge of the project was that these locations were completely empty. There was no network, internet connection, server environment or any IT infrastructure. Therefore, our task was to create a fully functional, secure and communicating network in all three buildings, which could support the daily work of employees from the first day.
The central role was given to the building in Miskolc, where the server room and the most important network devices were located. This building houses a Windows server and a Linux server. The Windows server hosts Active Directory, which centrally manages users and permissions. There’s also an automated backup, DNS, HTTP/HTTPS service, as well as automated software installation.. The Linux server provides several basic network services, such as DHCP, which automatically assigns IP addresses, and also hosts file and printer sharing.

When designing the three locations, it was important that the network was not only functional, but also stable and secure. To this end, appropriate connections had to be established between the locations so that teams working in different cities could easily access to the central services. 

As a result of the project, DataFlow Dynamics' three new locations were able to start operating as part of a unified, well-structured network system. This development not only serves current needs, but also provides a suitable basis for the company's further growth.

Feladatfelosztás

A feladatfelosztás folyamata a Trello segítségével történt. Ezen az alkalmazáson keresztül felosztottuk egymás között a nagyobb részeket.

Lukoviczki Dávid feladatai:

- Dinamikus címfordítás

- Harmadik rétegbeli redundancia

- Dinamikus forgalomirányítás

- Statikus forgalomirányítás

- Tesztelési dokumentáció

- Windows Szerver

Horváth-Fock Erik Tamás feladatai:

- IPv4

- IPv6

- Alapkonfiguráció (VLSM)

- VLAN

- Hálózatprogramozás

Halász Noel feladatai:

- WAN

- VPN

- Tűzfal

- Biztonsági beállítások

- Statikus címfordítás

- Projektbemutató videó

- Linux Szerver

Topológia

Épület 1 (Irodahelyiség)

Az irodahelységben található 2db Multilayer Switch, 2db 2960-os switch, egy vezetéknélküli router, egy tablet, egy telefon, 2db nyomtató, egy tűzfal, 6db laptop illetve 4 db számítógép amit az ehhez tartozó HQ router tartja összeköttetésben a hálózattal.

Épület 2 (Szerverterem)

A Szerver teremben találhatóak a DNS, Windows, Linux valamint  az AAA szerverek. Ezentúl található még egy Multilayer Switch is aminek segítségével  a szerverek megtudják egymást pingelni. Valamint egy tűzfal is elhelyezkedik ebben a telephelységben. A szerverek hűtésére, pedig nagy teljesítményű ventilátorokat helyeztünk el, amelyeket egy központi napelem rendszerhez csatlakoztattunk Home Gateway segítségével.

Épület 3 (HR)

A HR-ben 1 Wireless Router található, amely DHCP elérést biztosít a többi eszköz számára illetve a WIFI biztonságos csatlakoztathatóságáért is felel. Az 5 db laptop, a 2 db nyomtató, a 2 db PC, a tablet, és a két telefon ezeknek a beállításoknak megfelelően kaptak IP címet és csatlakoznak WIFI-vel.

Épület 4 (WAN)

A WAN-ban 3 db Switch-et kapcsoltunk össze, amelyeken 2. és 3. rétegbeli redundanciát valósítottunk meg. Ezek közül az S3 csatlakozik a többi épület routerjéhez. Ezen a routeren statikus útvonallal (IP Route) felvettük a többi hálózatok alhálózati címét és a következő ugrási címet (next hop). A switch-eken feszítőfa-protokollt alkalmaztunk. A router DHCP beállításainak köszönhetően kapnak az eszközök IP címeket. Továbbá VPN beállítások is megtalálhatóak ezen az eszközön.

VLSM

Szerverterem:

Irodahelyiség:

HR:

WAN:

Parancsok

A Parancsokat (cli-command) mivel naponta frissült, ezért kitaláltuk, hogy OneNote-on írjuk össze, hogy azt mindenki elérje, és naprakész legyen.

Szerver Terem

2911 Server-Router

1. Alapkonfiguráció

hostname Server-Router

no ip cef

no ipv6 cef

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree / Layer2 funkciók

spanning-tree mode pvst

3. Interfészek

Tunnel interfész

interface Tunnel0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source GigabitEthernet0/1

tunnel destination 192.168.30.66

GigabitEthernet interfészek

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.30.17 255.255.255.252

ip ospf 1 area 0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.30.65 255.255.255.240

ip ospf 1 area 0

ip nat outside

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet0/2

ip address 200.100.0.1 255.255.255.240

duplex auto

speed auto

VLAN interfész

interface Vlan1

no ip address

shutdown

4. Routing

OSPF

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.30.64 0.0.0.15 area 0

Statikus útvonalak

ip route 192.168.30.0 255.255.255.240 192.168.30.18

ip route 192.168.30.48 255.255.255.248 192.168.30.18

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.18

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.18

ip route 192.168.30.0 255.255.255.224 192.168.30.66

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.67

5. NAT konfiguráció

ip nat inside source list 20 interface GigabitEthernet0/1 overload

6. ACL-ek

access-list 20 permit 192.168.30.0 0.0.0.15

7. Egyéb IP beállítások

ip classless

ip flow-export version 9

8. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line aux 0

line vty 0 4

login

5506-X ASA0

1. Alapkonfiguráció

hostname ASA0

2. Interfészek

Outside interfész

interface GigabitEthernet1/1

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.30.18 255.255.255.252

Inside interfész

interface GigabitEthernet1/2

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.30.1 255.255.255.240

(A többi interface shutdown + no nameif → kihagyva.)

3. Routing

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.17 1

4. ACL-ek és forgalomszűrés

ACL definiálása

access-list INSIDE_OUT extended permit ip 192.168.30.0 255.255.255.240 any

ACL alkalmazása

access-group INSIDE_OUT in interface inside

5. Inspection / Policy konfiguráció

Class-map

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

DNS inspection policy

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum 512

Global policy

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect tftp

Policy aktiválása

service-policy global_policy global

6. Management / Remote access

telnet timeout 5

ssh timeout 5

ML-Switch1

1. Alapkonfiguráció

hostname ML-SW1

no profinet

no ip cef

ip routing

no ipv6 cef

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

3. Interfészek

Access portok – VLAN 30

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface GigabitEthernet1/0/4

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface GigabitEthernet1/0/5

switchport access vlan 30

switchport mode access

interface GigabitEthernet1/0/6

switchport access vlan 30

switchport mode access

Access port – VLAN 99

interface GigabitEthernet1/0/24

switchport access vlan 99

switchport mode access

(A többi interface teljesen default → kihagyva.)

4. VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1

interface Vlan1

no ip address

shutdown

VLAN 30

interface Vlan30

mac-address 0001.64bb.4801

ip address 192.168.30.2 255.255.255.240

ip ospf 1 area 0

VLAN 99

interface Vlan99

mac-address 0001.64bb.4802

ip address 192.168.99.4 255.255.255.0

ip ospf 1 area 0

5. Routing

OSPF

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

Statikus útvonal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.1

6. Egyéb IP beállítások

ip classless

ip flow-export version 9

7. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line aux 0

line vty 0 4

login

----------------------------------------------------------------------------------------

Irodahelyiség

HQ-Router

1. Alapkonfiguráció

hostname HQ-Router

no ip cef

no ipv6 cef

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

3. Interfészek

Tunnel interfész

interface Tunnel0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

mtu 1476

tunnel source GigabitEthernet0/1

tunnel destination 192.168.30.65

GigabitEthernet interfészek

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.30.81 255.255.255.248

ip nat inside

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.30.66 255.255.255.240

ip nat outside

duplex auto

speed auto

Switchport interfészek (Access)

interface FastEthernet0/3/0

switchport mode access

interface FastEthernet0/3/1

switchport mode access

interface FastEthernet0/3/2

switchport mode access

interface FastEthernet0/3/3

switchport mode access

VLAN interfész

interface Vlan1

no ip address

shutdown

4. Routing

OSPF

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.30.64 0.0.0.15 area 0

Statikus útvonalak

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

ip route 192.168.30.0 255.255.255.240 192.168.30.71

ip route 192.168.30.0 255.255.255.240 192.168.30.1

ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.30.25

ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.20.1

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.1

ip route 192.168.30.0 255.255.255.252 192.168.20.1

ip route 192.168.30.64 255.255.255.240 192.168.30.3

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.54

ip route 192.168.30.64 255.255.255.240 192.168.30.65

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.69

ip route 192.168.30.32 255.255.255.224 192.168.30.82

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.65

5. NAT konfiguráció

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload

ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload

ip nat inside source static 192.168.30.82 192.168.30.67

6. ACL-ek

access-list 1 permit 192.168.21.0 0.0.0.255

access-list 10 permit 192.168.30.32 0.0.0.31

7. Egyéb IP beállítások

ip classless

ip flow-export version 9

8. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line aux 0

line vty 0 4

login

5506-X ASA2

1. Alapkonfiguráció

hostname ASA2

2. Interfészek

Outside interfész

interface GigabitEthernet1/1

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.30.82 255.255.255.248

Inside interfész

interface GigabitEthernet1/2

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.30.65 255.255.255.224

(A többi interface shutdown + no nameif → kihagyva.)

3. Objektumok és NAT

Network objectek

object network INSIDE-NET

subnet 192.168.0.0 255.255.0.0

object network INTERNAL_LAN

subnet 192.168.30.32 255.255.255.224

NAT szabály

nat (inside,outside) dynamic interface

4. Routing

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.81 1

route inside 192.168.30.32 255.255.255.224 192.168.30.66 1

5. ACL-ek és forgalomszűrés

ACL definiálása

access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any any

ACL alkalmazása

access-group OUTSIDE_IN in interface outside

6. Inspection / Policy konfiguráció

Class-map

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

DNS inspection policy

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum 512

Global policy

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect icmp

inspect tftp

Policy aktiválása

service-policy global_policy global

7. OSPF konfiguráció

router ospf 1

router-id 10.10.10.10

log-adjacency-changes

network 192.168.30.64 255.255.255.240 area 0

network 192.168.30.32 255.255.255.224 area 0

network 192.168.30.80 255.255.255.248 area 0

8. Management / Remote access

telnet timeout 5

ssh timeout 5

ML-Switch2

1. Alapkonfiguráció

hostname ML-SW2

no profinet

no ip cef

ip routing

no ipv6 cef

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

3. Interfészek

Routed port (Layer 3)

interface GigabitEthernet1/0/1

no switchport

ip address 192.168.30.66 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

Trunk portok (VLAN 99 engedélyezve)

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport trunk allowed vlan 99

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport trunk allowed vlan 99

switchport mode trunk

VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1

interface Vlan1

no ip address

shutdown

VLAN 30

interface Vlan30

mac-address 0001.96b3.8501

ip address 192.168.30.1 255.255.255.224

ip ospf 1 area 0

VLAN 99 (HSRP)

interface Vlan99

mac-address 0001.96b3.8502

ip address 192.168.30.33 255.255.255.224

ip ospf 1 area 0

standby 99 ip 192.168.30.1

standby 99 priority 110

standby 99 preempt

4. Routing

OSPF

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

Statikus útvonal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.65

5. Egyéb IP beállítások

ip classless

ip flow-export version 9

6. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line aux 0

line vty 0 4

login

ML-Switch3

1. Alapkonfiguráció

hostname ML-SW3

no profinet

no ip cef

no ipv6 cef

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

3. Interfészek

GigabitEthernet1/0/2 – DHCP Helper

interface GigabitEthernet1/0/2

no switchport

no ip address

ip helper-address 192.168.30.34

duplex auto

speed auto

GigabitEthernet1/0/4 – DHCP Helper

interface GigabitEthernet1/0/4

no switchport

no ip address

ip helper-address 192.168.30.35

duplex auto

speed auto

(A többi interface teljesen default → kihagyva.)

4. VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1

interface Vlan1

no ip address

shutdown

VLAN 99 (HSRP)

interface Vlan99

mac-address 0001.6454.1c01

ip address 192.168.30.34 255.255.255.224

standby 99 ip 192.168.30.1

standby 99 preempt

5. Routing

Statikus útvonalak

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.66

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.65 10

6. Egyéb IP beállítások

ip classless

ip flow-export version 9

7. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line aux 0

line vty 0 4

login

Switch3

1. Alapkonfiguráció

hostname Switch3

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

3. Interfészek

Access portok – VLAN 99 (range)

interface range FastEthernet0/1 - 24

switchport access vlan 99

switchport mode access

Trunk port

interface GigabitEthernet0/1

switchport trunk allowed vlan 99

switchport mode trunk

(Gi0/2 default → kihagyva)

4. VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1

interface Vlan1

no ip address

shutdown

VLAN 99

interface Vlan99

ip address 192.168.30.34 255.255.255.224

5. Routing / Default gateway

ip default-gateway 192.168.30.33

6. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

Switch4

1. Alapkonfiguráció

hostname Switch4

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

3. Interfészek

Access portok – VLAN 99 (range)

interface range FastEthernet0/1 - 24

switchport access vlan 99

switchport mode access

Trunk port

interface GigabitEthernet0/1

switchport trunk allowed vlan 99

switchport mode trunk

(Gi0/2 default → kihagyva)

4. VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1

interface Vlan1

no ip address

shutdown

VLAN 99

interface Vlan99

ip address 192.168.30.35 255.255.255.224

5. Routing / Default gateway

ip default-gateway 192.168.30.33

6. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

HR

HR-Router

1. Alapkonfiguráció

hostname HR-Router

no ip cef

no ipv6 cef

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd "Belepes csak engedellyel!"

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

3. Interfészek

GigabitEthernet0/0 – WAN

interface GigabitEthernet0/0

description WAN

ip address 192.168.30.67 255.255.255.240

ip nat outside

duplex auto

speed auto

GigabitEthernet0/1 – HR LAN

interface GigabitEthernet0/1

description HR

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip nat inside

duplex auto

speed auto

VLAN interfész

interface Vlan1

no ip address

shutdown

4. Routing

OSPF

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.30.64 0.0.0.15 area 0

RIP

router rip

version 2

network 192.168.30.0

default-information originate

Statikus útvonalak

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.26

ip route 192.168.30.32 255.255.255.224 192.168.30.21

ip route 192.168.30.0 255.255.255.240 192.168.30.1

ip route 192.168.30.0 255.255.255.240 192.168.30.21

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.30.21

ip route 192.168.30.0 255.255.255.252 192.168.30.0

ip route 192.168.30.0 255.255.255.252 192.168.30.64

ip route 192.168.30.64 255.255.255.240 192.168.30.3

ip route 192.168.30.64 255.255.255.240 192.168.30.65

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.69

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.66

5. NAT konfiguráció

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload

6. ACL-ek

access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.21.0 0.0.0.255

7. Egyéb IP beállítások

ip classless

ip flow-export version 9

8. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line aux 0

line vty 0 4

login

WAN

S1

1. Alapkonfiguráció

hostname S1

ptp clock transparent domain 0 profile default

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd ^CBelepes csak engedellyel!^C

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

3. Port‑Channel interfészek

interface Port-channel1

switchport mode trunk

interface Port-channel2

switchport mode trunk

4. Fizikai interfészek

Access port

interface GigabitEthernet3/1

description ISP_SERVER

switchport mode access

LACP – Port‑Channel1 tagjai

interface GigabitEthernet5/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 1 mode active

interface GigabitEthernet9/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 1 mode active

LACP – Port‑Channel2 tagjai

interface GigabitEthernet6/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 2 mode active

interface GigabitEthernet7/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 2 mode active

(A többi interface default → kihagyva.)

5. VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1 – ISP Gateway

interface Vlan1

description ISP_GATEWAY

ip address 192.168.30.68 255.255.255.240

6. Routing / Default gateway

ip default-gateway 192.168.30.65

7. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password 7 08116C5D1A0E550516

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

S2

1. Alapkonfiguráció

hostname S2

ptp clock transparent domain 0 profile default

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

3. Port‑Channel interfészek

interface Port-channel1

switchport mode trunk

interface Port-channel3

switchport mode trunk

4. Fizikai interfészek (LACP tagok)

Port‑Channel1 tagjai

interface GigabitEthernet6/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 1 mode active

interface GigabitEthernet8/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 1 mode active

Port‑Channel3 tagjai

interface GigabitEthernet7/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 3 mode active

interface GigabitEthernet9/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 3 mode active

(A többi interface default → kihagyva.)

5. VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1

interface Vlan1

ip address 192.168.30.70 255.255.255.240

6. Routing / Default gateway

ip default-gateway 192.168.30.65

7. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

S3

1. Alapkonfiguráció

hostname S3

ptp clock transparent domain 0 profile default

username admin secret 5 $1$mERr$kiGzU4Kf6Zb9e78XybbFa0

banner motd ^CBelepes csak engedellyel!^C

2. Spanning‑Tree

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

3. Port‑Channel interfészek

interface Port-channel2

switchport mode trunk

interface Port-channel3

switchport mode trunk

4. Fizikai interfészek

Access / Special port

interface GigabitEthernet5/1

description LINK_TO_HR_ROUTER

Port‑Channel2 tagjai

interface GigabitEthernet7/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 2 mode active

interface GigabitEthernet8/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 2 mode active

Port‑Channel3 tagjai

interface GigabitEthernet6/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 3 mode active

interface GigabitEthernet9/1

switchport mode trunk

channel-protocol lacp

channel-group 3 mode active

(A többi interface default → kihagyva.)

5. VLAN interfészek (SVI-k)

VLAN 1

interface Vlan1

ip address 192.168.30.69 255.255.255.240

6. Routing / Default gateway

ip default-gateway 192.168.30.65

7. Vonalak (Console / VTY)

line con 0

password P@ssw0rd

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vége a CLI-nek

--------------------------------------------------------------------------------------------

A cég weboldalának elérése ip címen keresztül:

Napelem Rendszer

Rest API elérés

PT Controller:

Megnyitottuk az [Options]->[Preferences] menüt.
Rámentünk a Miscellaneous fülre!
Az External Network Access résznél bepipáltuk az 
Enable External Access for Network Controller REST API

Packet Traceren kívülről a Network Controller elérhetőségét ellenőriztük a böngésző segítségével!
Megnyitottuk a http://127.0.0.1:58000/api/v1/host URL-t!

Beállítottuk a PT-Controller eszköz interfészének IP címét!
IP/M: 192.168.0.1/24

Beállítottuk a PC interfészének IP címét!
IP/M: 192.168.0.2/24

Beléptünk a PC eszközre! A Desktop fülön elindítottuk a Browser alkalmazást!
A Browser segítségével megnyitottuk a http://192.168.0.1 URL-en a Network Controller menedzsment felületét!

Beállítottunk egy új felhasználót. A neve admin, a jelszava cisco.

A switchben megadott parancsok:

Beállítottuk a switch-en a Telnet elérést egy admin nevű, cisco jelszavú felhasználó részére!
A kapcsoló IP címe 192.168.0.253/24 legyen!

Switch(config)#interface vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.0.253 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config)#username admin password P@ssw0rd

Switch(config)#line vty 0 4

Switch(config-line)#login local

Switch regisztrálása:

Regisztráltuk a kapcsolót a Network Controlleren!

Megnyitottuk a PT PC-n lévő böngészőben , a controller management oldalát!
http://192.168.0.1

Elhajóztunk a menüben a Provisioning pontra!

Elmentünk a Credentials fülre és vegye fel a switch Telnet felhasználóját!

Menjen a Network devices fülre és vegye fel a switch-et a felügyelt eszközök közé!

Ticket lekérdezése:

Linux Szerver

Ubuntu Szerver telepítése

Megadtuk a virtuális gép nevét.

Megadtuk a virtuális gép tárolására szolgáló könyvtár nevét.

A virtuális gép bejelentkezési nevét és jelszavát megadtuk.

Felhasználónév: root

Jelszó: 12345

4 GB RAM-ot és 4 magot adtunk meg a szerver futtatásához

15 GB-ot állítottunk be a szerver helyének

Összegzés

Megadtuk a bootolási sorrendet.

A bővített lehetőségek ha elérhetőek, gyorsítják a működést, ezért ezt bepipáltuk.

Mivel az Intel CPU-k Hyper-V technológiát használnak, ezért azt választottuk ki

A memória virtualizációnak a fizikai gépen elérhetőnek kell lenni, ezért azt ki pipáltuk.

Operációs rendszer telepítése

Kiválasztottuk a magyar nyelvet.

Magyar billentyűzet kiosztás kiválasztottuk.

Az archívumtükör beállításánál beállítottunk egy alternatív archívum-tükörkiszolgálót, melyet az alapértelmezett helyett használhat.

Irányított tárolóbeállításnál egyéni tárolóberendezést választottunk.

Tároló beállításánál hozzáadtunk egy GPT partíciót.

Formátumnál Swap-et választottunk ki.

Profilbeállításnál Az ön nevéhez Halász Noel-t adtunk meg.

A kiszolgáló nevének linux_server-t adtunk meg.

Felhasználónévnek halaszn-t adtunk meg.

Majd jelszónak 12345-et adtunk meg.

Szolgáltatások telepítése és konfigurálása

- Távoli elérés: SSH (OpenSSH Server)

Telepítettük az openssh-server csomagot

A konfigurációs fájlban a PermitRootLogin értékét átállítottuk „no”-ra biztonsági okokból, hogy ne közvetlen root-ként lépjen be valaki

Meggyőződtünk, hogy sikeresen elindult az SSH kiszolgáló.

Beállítottuk, hogy a rendszer indulásakot az SSH kiszolgáló induljon el.

- Fájlmegosztás: Samba (SMB)

Létrehoztunk egy megosztandó mappát

az /etc/samba/smb.conf helyen a konfigurációs fájl legvégére hozzákapcsoltuk a megosztandó mappát

Egy jelszót adtunk hozzá a felhasználónak

Jelszó: 12345

Újraindítottuk a szolgáltatást

Meggyőződtünk, hogy sikeresen elindult az SMB kiszolgáló

Beállítottuk, hogy az SMB kiszolgáló induljon el

- IP Cím Kiosztás: DHCP Szerver (ISC-DHCP-Server)

A dhcp kiszolgáló konfigurációs fájlában beállítottuk a tartományt: /etc/dhcp/dhcpd.conf

Majd újraindítottuk a szolgáltatást

Meggyőződtünk, hogy sikeresen elindult a DHCP kiszolgáló

- Megosztás Linux kliensek számára

Telepítettük a megosztáshoz szükséges szolgáltatásokat

Létrehoztuk a megosztandó mappát.

Teljes jogosultságot adtunk.

Létrehoztunk egy szöveges fájlt a teszt kedvéért.

Exports fájlt szerkesztettük.

A képen látható módon szerkesztettük az exports fájlt.

Újraindítottuk az nfs-kernel szervert.

Windows Szerver

Windows Szerver dokumentáció

Létrehoztunk egy virtuális gépet, megadtuk a gép nevét (Win Server) és a verzióját (Windows server 2019).

Ezt követően megadtuk a memória méretét (4096MB) és a processzorok  számát: 3.

Ezek után megadtuk a virtuális merevlemez méretét amit mi 50GB-ra állítottunk be.

A virtuális gép létrehozása előtt leellenőriztük a beállításokat.

A boot sorrendből eltávolítottuk a floppy-t.

A virtuális gépet elindítottuk, a gép telepítése megkezdődött.

A Windows Server 2019 Datacentert (asztali felülettel) töltöttük le mint operációs rendszer.

A Windows szerver telepítése megkezdődött.

Jelszónak a P@ssw0rd lett megadva.

A telepítés után kiszolgálói szerepköröket adtunk hozzá a szerverünkhöz.

A DHCP kiszolgálót és a Active Directory tartományi szolgáltatásait telepítettük le.

A  sikeres telepítés után új erdőt vettünk fel.

A szervert ezután tartományvezérlőként léptettük elő (jelszó: P@ssw0rd).

NetBIOS tartománynévnek az „Iroda” nevet adtuk meg.

A rendszert sikeresen telepítettük ezzel együtt előléptettük tartományvezérlőnek.

Új objektumot hoztunk létre, ahol megadtuk a csoport nevét (iroda).

Ezután létrehoztunk egy új felhasználó akinek a neve Nagy József volt.

Beállítottunk neki egy jelszót (P@ssw0rd) ami soha nem fog lejárni.

A Nagy József felhasználót hozzáadtuk az iroda hálózatához.

Ezen kívül állítottunk be még a 2 másik irodának is saját csoport.

Valamint mind a 2 másik irodához is adtunk 1-1 felhasználót.

Ezután a DHCP kiszolgálónál új hatókört hoztunk létre.

Megadtuk a kezdő illetve a záró IP címeket, valamint az alhálózati maszk hosszát is.

A címbérlet élettartalmát a következőképpen állítottuk be:

Ezekután megadtuk az útválasztó alapértelmezett átjáróját.

A szolgálatásoknál kiválasztottuk a biztonsági másolatot a szerveren, majd elkezdtük a letöltését.

Miután letelepült a szolgáltatás megkezdtük a biztonsági mentés beállításait a szerveren.

Kiválasztottuk, azt a lemezt amiről szeretnénk biztonsági másolatot készíteni.

Beállítottuk egy tetszőleges időt amikor a szerver elvégzi a biztonsági mentést.

Kiválasztottuk, hogy hogyan szeretnénk menteni a biztonsági mentés másolatát.

Ezután az F: meghajtót választottuk ki a biztonsági mentés tárolására.

A windows szerver biztonsági mentésének másolata megtörtént.

A DNS szerepkör letelepítésre került.

Az eszköz IP címe, alapértelmezett átjárója illetve DNS kiszolgálócíme is beállításra került a topológia szerint.

Beállítottuk a tanúsítvány nevét web server létrehozásához.

Hozzáadtuk a https kötést, valamint beállítottuk az állomásnevet is.

7-zip.msi kiterjesztésű windows installer-jét letöltöttük.

A számítógépet áthelyeztük a Kliens gépek mappába hogy beállítsuk rá az automatizált szoftvertelepítést.

A kliens gépek szervezeti egységhez új csoportházirend-objektumot adtunk hozzá.

A szoftvertelepítés beállítások alatt kiválasztjuk az új csomag opciót és kiválasztjuk 7zip.msi kiterjesztésű fájlt.

A 7-zip fájlt sikeresen hozzárendeltük a szoftverbeállításokhoz.

A cmd-ben gpupdate /force parancs kiadása után újraindítottuk a számítógépet és sikeresen települt a szoftverfrissítés.